Euro TE (kromě Euro 2500TX)

# GetStatus

- návratová hodnota

  - -1 – Neproběhla žádná komuniakce

  - 0 – Komunikace ukončena bez chyby

  - 1 – Probíhající komunikace

  - 2 – Komunikace přerušena chybou CancelComm()

  - 3 – Chyba v průběhu komunikace – chybné spojení s pokladnou

  - 4 – Chyba v průběhu komunikace – chybně nastavený typ pokladny

  - 5 – Chyba v průběhu komunikace – komuniakce přerušena v průběhu přenosu (přerušil počítač)

  - 5 – Chyba v průběhu komunikace – komuniakce přerušena v průběhu přenosu (přerušila pokladna)

  - 6 – Chyba v průběhu komunikace – chybný nebo chybějící packet EOC

  - 7 – Pokladna nebyla inicializována

  - 8 – Komunikácia ukončená bez chyby se změněnou daňovou hladinou alespoň jednotho PLU (platí jen pro programování PLU)

  - 9 – V pokladně je neukončený nákup

  - 11 – Chybná přijatá data

  - 12 – Neznámá chyba (Rozšířený kód chyby je možné získat pomocí tabulky GetECR_Info

  - 13 – Chyba při posílání údajů

## LastAckResult

| Kód chyby | význam |
| --- | --- |
| 0 | OK (Operace byla úspěšně vykonána) |
| 1 | Chyba v průběhu komunikace (chybná operace) |
| 2 | Položka (PLU) byla naprogramována a byla změněna i její daňová hladina (při programování). Daňové hladiny nebyly naprogramovány. |
| 3 | Na pokladně je neukončený nákup |
| 4 | Neexistující nebo zakázaná daňová hladina. |
| 5 | Zařazení položky je mimo povolený rozsah |
| 6 | Prodejní jednotka je mimo povolený rozsah |
| 7 | Množství je mimo povolený rozsah |
| 8 | Cena je mimo povolený rozsah |
| 9 | ONLINE prodej není povolen v tomto režimu (je nutné přepnout do režimu R nebo T) |
| 10 | Příkaz je mimo povolený rozsah nebo není povolen v tomto režimu |
| 11 | Index položky je mimo povolený rozsah |
| 12 | Chybný název položky (nepovolený znak v poli Název) |
| 13 | Placená suma je mimo povolený rozsah |
| 14 | Typ platby není povolen |
| 15 | Platba v příslušné měně není v povoleném rozsahu, nebo tento typ nemůže být použitý, protože pokladna neakceptuje měnu. |
| 16 | Prodej není započat– momentálně není příkaz povolen |
| 17 | Chybný obsah tisknutého řádku |
| 18 | Správa pro obsluhu má více jak 5 řádků |
| 19 | Elektronický žurnál je plný. Není možné vykonat operaci. (platí jen pro pokladny s elektronickým žurnálem) |
| 101 | Není možné vykonat operaci REFUND. |
| 103 | Výrobek nebyl prodán |
| 105 | Ukončete nákup (byla dosažena maximální délka jednoho nákupu) |
| 106 | Překročení limitu násobení |
| 108 | Není možné prodat výrobek s naprogramovanou cenou. Naprogramovaná cena je neaktivní. |
| 109 | Překročena maximální hodnota pro jednu daňovou hladinu v uzávěrce. |
| 111 | Nedovolená operace s vratnými obaly |
| 112 | Zakázaný prodej daného PLU. PLU není aktivní |
| 113 | Neaktivní daňová hladina. |
| 114 | Chyba ceny výrobku |
| 117 | Došlo k nedostatku zásob. Operace způsobila záporný stav zásob |
| 118 | Překročení limitu ceny jednoho nákupu |
| 119 | Překročení limitu počtu číslic ceny. |
| 120 | Pokus o aplikování přirážky / slevy na vratný obal |
| 122 | Otevřená cena není aktivní |
| 124 | Překročení limitu přirážky / slevy |
| 125 | Překročení limitu desetinných míst |
| 127 | Není možné použít přirážku /slevu na zápornou hodnotu |
| 128 | Storno není možné v této fázi prodeje |
| 130 | Překročení maximální hodnoty GT. |
| 131 | Záporná hodnota GT. |
| 132 | Pokus o platbu šekem, nebo kreditem v cizí měně |
| 135 | Překročení limitu platby kreditní kartou |
| 136 | Záporná hodnota daňové hladiny. |
| 137 | Nesprávný čárový kód |
| 138 | Název prodávané položky je prázdny. Prodej není možný |
| 142 | Překročení počtu záporných položek |
| 143 | Překročení limitu počtu slev. |
| 144 | Překročení záznam daně. |
| 193 | Naprogramovaný čárový kód má nesprávný formát |
| 194 | Překročení limitu výsledné pro tvorbu EAN-u. |
| 195 |  |
| 196 | Překročení limitu ceny PLU pro tvorbu EAN-u. |
| 197 | Překročení limitu množství PLU pro tvorbu EAN-u. |
| 199 | Je potřebné zadat číslo dokumentu, aby bylo možné otevřít účtenku. |

GetECR_Info

| číslo chyby | popis |
| --- | --- |
| 0 | Ok |
| 1 | Vypršel čas, nepřišla žádná data |
| 2 | Vypršel čas, přišlo nedostatečné množství dat |
| 3 | Chybná hlavička paketu (pravděpodobně je připojené jiné zařízení k komunikačnímu portu) |
| 4 | Chybný typ paketu – chybná typ pokladny zadaný v sw |
| 5 | Chybná (neočekávaná délka dat (pravděpodobně není pokladna určena pro tento trh. |
| 6 | Přijatý paket byl poškozený. |
| 7 | Nesprávná (poškozená) délka dat, nebo spojení chyb 5 a 6. |
| 100 | Nebylo možné vyslat data (chyba operačního systému). |
| 101 | Nebyly vyslány veškerá data (chyba operačního systému) |
| 200 | Komunikace byla přerušena uživatelem |
| 300-399 | Neznámé chyby |